氣候韌性實驗室

科學模型文獻參考清單

Climate Resilience Lab — Scientific Reference List

本清單彙整《氣候韌性實驗室》模擬引擎所依據的權威框架、同儕審查文獻與官方資料來源，並標註每筆文獻在模型中的具體用途。對應的程式碼實作見 src/game/simulation/scienceModel.ts，設計說明見 docs/science-model-redesign.md。

# 一、風險框架（總體架構）

| # | 文獻（APA 7th） | 在模型中的用途 / 對應指標 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report (AR6). Cambridge University Press. | 全模型總體架構：風險 = f(危害 Hazard, 暴露 Exposure, 脆弱度 Vulnerability)。街區指標依此三層拆解。 |

# 二、都市熱島與熱風險

| # | 文獻（APA 7th） | 在模型中的用途 / 對應指標 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ziter, C. D., Pedersen, E. J., Kucharik, C. J., & Turner, M. G. (2019). Scale-dependent interactions between tree canopy cover and impervious surfaces reduce daytime urban heat during summer. PNAS, 116(15), 7575–7580. | UHI 升溫實證係數：樹冠 +10% ≈ −2.5°C、不透水 +10% ≈ +1.87°C。對應 UHI_CANOPY_C_PER_FRACTION 與 UHI_IMPERV_C_PER_FRACTION。 |
| 3 | Manoli, G., Fatichi, S., Schläpfer, M., Yu, K., Crowther, T. W., Meili, N., Burlando, P., Katul, G. G., & Bou-Zeid, E. (2019). Magnitude of urban heat islands largely explained by climate and population. Nature, 573, 55–60. | UHI 量值由氣候與人口解釋、蒸散機制；支持以氣候訊號 + 街區特性合成熱危害。 |
| 4 | Reid, C. E., et al. (2009). Mapping community determinants of heat vulnerability. Environmental Health Perspectives, 117(11), 1730–1736. | Heat Vulnerability Index 變數選擇（綠覆、不透水、降溫可及性、社經脆弱）；支持熱脆弱度因子設計。 |
| 5 | 交通部中央氣象署（CWA）。高溫資訊作業規範（日最高溫 ≥36°C 提醒；≥38°C 或連續 3 日 ≥36°C 警示）。 | 高溫日門檻：CWA_HEAT_DAY_THRESHOLD_C = 36；取代舊版 35°C。 |
| 6 | World Meteorological Organization (WMO). Definition of tropical night (daily minimum temperature ≥ 20°C; 亞熱帶都市常用 25°C). | 熱夜門檻：TROPICAL_NIGHT_THRESHOLD_C = 25；取代舊版 26°C。 |

# 三、空氣品質

| # | 文獻（APA 7th） | 在模型中的用途 / 對應指標 |
| --- | --- | --- |
| 7 | U.S. Environmental Protection Agency. (2024). Final Updates to the Air Quality Index (AQI) for Particulate Matter (effective May 6, 2024). EPA. | PM2.5 24 小時 AQI breakpoints（9.0 / 35.4 / 55.4 / 125.4 / 225.4 / 325.4）與內插公式；對應 aqiFromPm25()，取代舊版 pm25×2.1 線性誤用。 |
| 8 | World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. WHO. | PM2.5 健康目標線（年均 5、24h 15 µg/m³），作為 UI 標註與健康解讀基準。 |

# 四、洪水與水文

| # | 文獻（APA 7th） | 在模型中的用途 / 對應指標 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Kuichling, E. (1889). The relation between the rainfall and the discharge of sewers in populous districts. Transactions of ASCE, 20, 1–56.（合理化公式 Rational Method 原始文獻） | 逕流係數概念 C；對應 runoffCoefficient = 0.05 + 0.85·imperviousness。 |
| 10 | USDA Natural Resources Conservation Service. (1986). Urban Hydrology for Small Watersheds (TR-55). USDA-NRCS. | SCS-CN 都市逕流概念，支持「不透水面 → 地表逕流 → 洪峰」的危害放大邏輯。 |

# 五、永續發展目標（SDGs）

| # | 文獻（APA 7th） | 在模型中的用途 / 對應指標 |
| --- | --- | --- |
| 11 | United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). UN General Assembly. | SDG 綜合分數涵蓋 SDG 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15；政策卡與目標對齊。 |

# 六、即時資料來源（API）

模型可選用以下公開 API 取得真實氣候/環境資料，缺值時以台北本地基準補值（並在來源面板顯示「實測 vs 補值」，用於教資料不確定性）。

• Open-Meteo Historical Weather API（暖季均溫、熱浪日、熱夜日、強降雨日、月雨量） https://open-meteo.com/

• NASA POWER（太陽輻射 ALLSKY_SFC_SW_DWN、暖季均溫與降雨補充） https://power.larc.nasa.gov/

• World Bank Indicators API（人口 SP.POP.TOTL、都市人口比 SP.URB.TOTL.IN.ZS） https://data.worldbank.org/

• OpenAQ v3（PM2.5 即時測站資料） https://openaq.org/

• UNSD SDG Indicators API（SDG 指標清單） https://unstats.un.org/sdgs/

# 附註：模型定位

上述係數為「教學一階近似」：目標是方向正確、可解釋、與權威門檻一致，而非工程級水文/空品數值模式。此定位符合科學建模教學中「理想模型 → 真實模型」的學習進程，並可作為學生 CER（主張–證據–推理）論證的資料基礎。

產生日期：2026-06-10　|　作者：aiphysicsteacher